| Firma |  |  |  |  |  | # Pokyny pro případ havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vydání; verze: 10/2016; 4 WWW.ENVI GROUP.CZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Přehled závadných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Látka / přípravek |  |  |  |  |  |  | # Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |  | # Nebezpečnost |  |  |
| # oleje (motorové, převodové, hydraulické oleje, mazací tuky) |  |  |  |  |  |  | # sklad, provozní náplně strojů a zařízení, hadice, písty apod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # řezné a chladicí kapaliny |  |  |  |  |  |  | # sklad, provozní náplně strojů a zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ostatní chemické látky a směsi |  |  |  |  |  |  | # sklad, provoz, úklid: pomocné přípravky (čisticí prostředky, barvy, rozpouštědla apod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # nebezpečné odpady |  |  |  |  |  |  | # kontejnerové sklady NO, shromaždiště NO na pracovištích |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ochranné pomůcky a pokyny pro zacházení v případě nehody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pokyny: |  |  |  |  |  |  |  |  | # Zákazy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ochrana dýchacích orgánů: V případě nedostatečného větrání používejte vhodný respirátor. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné ropným látkám. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ochrana očí: V případě nebezpečí zasažení očí používejte ochranné brýle. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ochrana kůže: Ochranný pracovní oděv. |  |  |  |  |  |
| ### Opatření v případě úniku či havárie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kdo způsobí nebo zjistí havárii (tj. závažný únik látek s ohrožením vody, půdy nebo kanalizace), je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru, tel. 150 nebo prostřednictvím integrovaného záchranného systému – tel. 112. - Zajistit bezpečnost osob. Použít vhodné ochranné pomůcky, znečištěný oděv urychleně vyměnit. - Zabránit dalšímu úniku a rozšíření do okolí a úniku látek do půdy, kanalizací, podzemních a povrchových vod: záchytné vany, provizorní utěsnění trhlin, ohraničení uniklého přípravku pomocí sorpčního prostředku apod. V případě většího úniku produkt lokalizovat, a pokud je to možné, odčerpat nebo mechanicky odstranit. Zbytky látek nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (vapex, hadry apod.). Kontaminovaný sorbent umístit do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění. - Ohlásit havárii vedoucímu pracovníkovi. Dostupné asanační prostředky: sypké a textilní sorbenty. Pro případ úniku většího množství jsou k dispozici další asanační prostředky (sorbety, vědra, lopaty, košťata, hadry, PE pytle, sudy apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Opatření v případě požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Opatření pro hasební zásah: Vhodné hasící prostředky: ruční hasicí přístroj, hasicí prášek, hasicí pěna, CO2. Nevhodné: plný proud vody. Nebezpečí: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Pokyny pro první pomoc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Všeobecné pokyny: Odstranit znečištěný oděv. Kontrola základních životních funkcí (krevní oběh, dýchání, vědomí). Při bezvědomí se spontánním dýcháním a krevním oběhem uložit postiženého do stabilizované polohy na boku. Při zástavě dýchání nebo krevního oběhu zahájit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání. Ve sporných případech přivolat lékaře. Při bezvědomí okamžitě zajistit lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při požití: Vypláchnout ústa čistou vodou. Nikdy nevyvolávat zvracení, zajistit okamžitou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Při zasažení očí: Vymývat proudem čisté vody (min. 15 min.). Vyhledat odbornou lékařskou pomoc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při styku s kůží: Zasažená místa omýt vodou. Při potížích vyhledat lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  | Při nadýchání: V případě nadýchání aerosolu přemístit na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledat lékaře. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Informace o zneškodňování odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | # Látka/přípravek: Uniklý přípravek odstranit pomocí savého materiálu: N 15 02 02 Absorpční činidla Prázdné čisté obaly: O 15 01 02 Plastové obaly, O 15 01 04 Kovové obaly, 15 01 07 Skleněné obaly Znečištěné obaly: N 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Telefonní seznam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedení společnosti: |  |  |  |  | Vedoucí provozu: Vedoucí údržby: Požární technik: |  |  |  |  |  | Hasiči: Policie: |  |  | 150 158 | První pomoc: |  |  | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Integrovaný záchranný systém: |  |  |  |  |  |  | 112 |