| Standardní věty o nebezpečnosti pro fyzikální nebezpečnost |  |  |
| --- | --- | --- |
| H200 | Nestabilní výbušnina. | 2.1 – Výbušniny, nestabilní výbušniny |
| H201 | Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. | 2.1 – Výbušniny, podtřída 1.1 |
| H202 | Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi. | 2.1 – Výbušniny, podtřída 1.2 |
| H203 | Výbušnina; nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. | 2.1 – Výbušniny, podtřída 1.3 |
| H204 | Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. | 2.1 – Výbušniny, podtřída 1.4 |
| H205 | Při požáru může způsobit masivní výbuch. | 2.1 – Výbušniny, podtřída 1.5 |
| H220 | Extrémně hořlavý plyn. | 2.2 – Hořlavé plyny, kategorie 1 |
| H221 | Hořlavý plyn. | 2.2 – Hořlavé plyny, kategorie 2 |
| H222 | Extrémně hořlavý aerosol. | 2.3 – Aerosol, kategorie 1 |
| H223 | Hořlavý aerosol. | 2.3 – Aerosol, kategorie 2 |
| H224 | Extrémně hořlavá kapalina a páry. | 2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 1 |
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry. | 2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 2 |
| H226 | Hořlavá kapalina a páry. | 2.6 – Hořlavé kapaliny, kategorie 3 |
| H228 | Hořlavá tuhá látka. | 2.7 – Hořlavé tuhé látky, kategorie 1, 2 |
| H229 | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout | 2.3 – Aerosol, kategorie 3 (1, 2) |
| H230 | Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu. | 2.2 – Chemicky nestálé plyny, kategorie A |
| H231 | Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu. | 2.2 – Chemicky nestálé plyny, kategorie B |
| H240 | Zahřívání může způsobit výbuch. | 2.8 – Samovolně reagující látky a směsi, typ A |
| H240 | Zahřívání může způsobit výbuch. | 2.1.5 – Organické peroxidy, typ A |
| H241 | Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. | 2.8 – Samovolně reagující látky a směsi, typ B |
| H241 | Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. | 2.1.5 – Organické peroxidy, typ B |
| H242 | Zahřívání může způsobit požár. | 2.8 – Samovolně reagující látky a směsi, typy C, D, E, F |
|  |  | 2.1.5 – Organické peroxidy, typy C, D, E, F |
| H250 | Při styku se vzduchem se samovolně vznítí. . | 2.9 – Samozápalné kapaliny, kategorie 1 |
|  |  | 2.10 – Samozápalné tuhé látky, kategorie 1 |
| H251 | Samovolně se zahřívá: může se vznítit. | 2.11 – Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 1 |
| H252 | Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit. | 2.11 – Samozahřívající se látky a směsi, kategorie 2 |
| H260 | Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. | 2.12 – Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 1 |
| H261 | Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. | 2.12 – Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny, kategorie 2 a 3 |
| H270 | Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. | 2.4 – Oxidující plyny, kategorie 1 |
| H271 | Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. | 2.13 – Oxidující kapaliny, kategorie 1 |
|  |  | 2.14 – Oxidující tuhé látky, kategorie 1 |
| H272 | Může zesílit požár; oxidant. | 2.13 – Oxidující kapaliny, kategorie 2, 3 |
|  |  | 2.14 – Oxidující tuhé látky, kategorie 2, 3 |
| H280 | Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. | 2.5 – Plyny pod tlakem: stlačený plyn |
|  |  | 2.5 – Plyny pod tlakem: zkapalněný plyn |
|  |  | 2.5 – Plyny pod tlakem: rozpuštěný plyn |
| H281 | Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem. | 2.5 – Plyny pod tlakem: zchlazený zkapalněný plyn |
| H290 | Může být korozivní pro kovy. | 2.16 – Látky a směsi korozivní pro kovy, kategorie 1 |
| Standardní věty o nebezpečnosti pro zdraví |  |  |
| H300 | Při požití může způsobit smrt. | 3.1 – Akutní toxicita (orální), kategorie 1, 2 |
| H301 | Toxický při požití. | 3.1 – Akutní toxicita (orální), kategorie 3 |
| H302 | Zdraví škodlivý při požití. | 3.1 – Akutní toxicita (orální), kategorie 4 |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. | 3.10 – Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1 |
| H310 | Při styku s kůží může způsobit smrt. | 3.1 – Akutní toxicita (dermální), kategorie 1, 2 |
| H311 | Toxický při styku s kůží. | 3.1 – Akutní toxicita (dermální), kategorie 3 |
| H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží. | 3.1 – Akutní toxicita (dermální), kategorie 4 |
| H314 | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. | 3.2 – Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 1, 1A, 1B, 1C |
| H315 | Dráždí kůži. | 3.2 – Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2 |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. | 3.4 – Senzibilizace kůže, kategorie 1 |
| H318 | Způsobuje vážné poškození očí. | 3.3 – Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1 |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí. | 3.3 – Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2 |
| H330 | Při vdechování může způsobit smrt. | 3.1 – Akutní toxicita (inhalační), kategorie 1, 2 |
| H331 | Toxický při vdechování. | 3.1 – Akutní toxicita (inhalační), kategorie 3 |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování. | 3.1 – Akutní toxicita (inhalační), kategorie 4 |
| H334 | Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. | 3.4 – Senzibilizace dýchacích cest, kategorie 1 |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest. | 3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest |
| H336 | Může způsobit ospalost nebo závratě. | 3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, narkotické účinky |
| H340 | Může vyvolat genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.5 – Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 1A, 1B |
| H341 | Podezření na genetické poškození <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.5 – Mutagenita v zárodečných buňkách, kategorie 2 |
| H350 | Může vyvolat rakovinu <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.6 – Karcinogenita, kategorie 1A, 1B |
| H351 | Podezření na vyvolání rakoviny <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.6 – Karcinogenita, kategorie 2 |
| H360 | Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.7 – Toxicita pro reprodukci, kategorie 1A, 1B |
| H361 | Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky <uveďte specifický účinek, je-li znám> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.7 – Toxicita pro reprodukci, kategorie 2 |
| H362 | Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka. | 3.7 – Toxicita pro reprodukci, dodatečná kategorie, účinky na laktaci nebo prostřednictvím laktace |
| H370 | Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 1 |
| H371 | Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.8 – Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 2 |
| H372 | Způsobuje poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.9 – Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 1 |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů <nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy> při prodloužené nebo opakované expozici <uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné>. | 3.9 – Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 |

| Standardní věty o nebezpečnosti pro životní prostředí |  |  |
| --- | --- | --- |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy. | 4.1 – Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1 |
| H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. | 4.1 – Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1 |
| H411 | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. | 4.1 – Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 2 |
| H412 | Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. | 4.1 – Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3 |
| H413 | Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. | 4.1 – Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 4 |
| H420 | Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry |  |

| Doplňující informace o nebezpečnosti |  |
| --- | --- |
| EUH 001 | Výbušný v suchém stavu. |
| EUH 014 | Prudce reaguje s vodou. |
| EUH 018 | Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. |
| EUH 019 | Může vytvářet výbušné peroxidy. |
| EUH 044 | Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. |
| EUH 029 | Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. |
| EUH 031 | Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. |
| EUH 032 | Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. |
| EUH 066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |
| EUH 070 | Toxický při styku s očima. |
| EUH 071 | Způsobuje poleptání dýchacích cest. |

| Doplňující údaje na štítku / informace o některých látkách nebo směsích |  |  |
| --- | --- | --- |
| EUH 201 | Obsahuje olovo. Nemá se používat na povrchy, které mohou okusovat nebo olizovat děti. |  |
| EUH 201A | Pozor! Obsahuje olovo. (Pro obaly menší než 125 ml) |  |
| EUH 202 | Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. |  |
| EUH 203 | Obsahuje chrom (VI). Může vyvolat alergickou reakci. |  |
| EUH 204 | Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. |  |
| EUH 205 | Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. |  |
| EUH 206 | Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). |  |
| EUH 207 | Pozor! Obsahuje kadmium. Při používání vznikají nebezpečné výpary. Viz informace dodané výrobcem. Dodržujte bezpečnostní pokyny. |  |
| EUH 208 | Obsahuje <název senzibilizující látky>. Může vyvolat alergickou reakci. |  |
| EUH 209 | Při používání se může stát vysoce hořlavým. |  |
| EUH 209A | Při používání se může stát hořlavým. |  |
| EUH 210 | Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. |  |
| EUH 401 | Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |  |

| Doplňující informace k harmonizovanému seznamu klasifikací |  |
| --- | --- |
| H350i | Může vyvolat rakovinu při vdechnutí. |
| H360F | Může poškodit reprodukční schopnost. |
| H360D | Může poškodit plod v těle matky. |
| H361f | Podezření na poškození reprodukční schopnosti. |
| H361d | Podezření na poškození plodu v těle matky |
| H360FD | Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. |
| H361fd | Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. |
| H360Fd | Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky. |
| H360Df | Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. |

| Třída nebezpečnosti | Kód třídy a kategorie nebezpečnosti | Kód grafického symbolu | Signální slovo |
| --- | --- | --- | --- |
| Výbušnina | Unst. Expl. | GHS01 | Nebezpečí |
|  | Expl. 1.1 | GHS01 | Nebezpečí |
|  | Expl. 1.2 | GHS01 | Nebezpečí |
|  | Expl. 1.3 | GHS01 | Nebezpečí |
|  | Expl. 1.4 | GHS01 | Varování |
|  | Expl. 1.5 | - | Nebezpečí |
|  | Expl. 1.6 | - | - |
| Hořlavý plyn | Flam. Gas 1 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Flam. Gas 2 | - | Varování |
|  | Unst. Gas A | - | - |
|  | Unst. Gas B | - | - |
| Hořlavý aerosol | Aerosol 1 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Aerosol 2 | GHS02 | Varování |
|  | Aerosol 3 | - | - |
| Oxidující plyn | Ox. Gas 1 | GHS03 | Nebezpečí |
| Plyny pod tlakem | Press. Gas (stlačený plyn) | GHS04 | Varování |
|  | Press. Gas (zkapalněný plyn) | GHS04 | Varování |
|  | Press. Gas (zchlazený zkapalněný plyn) | GHS04 | Varování |
|  | Press. Gas (rozpuštěný plyn) | GHS04 | Varování |
| Hořlavá kapalina | Flam. Liq. 1 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Flam. Liq. 2 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Flam. Liq. 3 | GHS02 | Varování |
| Hořlavá tuhá látka | Flam. Sol. 1 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Flam. Sol. 2 | GHS02 | Varování |
| Samovolně reagující látka nebo směs | Self-react. A | GHS01 | Nebezpečí |
|  | Self-react. B | GHS01 GHS02 | Nebezpečí |
|  | Self-react. CD | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Self-react. EF | GHS02 | Varování |
|  | Self-react. G | - | - |
| Samozápalná kapalina | Pyr. Liq. 1 | GHS02 | Nebezpečí |
| Samozápalná tuhá látka | Pyr. Sol. 1 | GHS02 | Nebezpečí |
| Samozahřívající se látka nebo směs | Self-heat. 1 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Self-heat. 2 | GHS02 | Varování |
| Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny | Water-react. 1 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Water-react. 2 | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Water-react. 3 | GHS02 | Varování |

| Oxidující kapalina | Ox. Liq. 1 | GHS03 | Nebezpečí |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ox. Liq. 2 | GHS03 | Nebezpečí |
|  | Ox. Liq. 3 | GHS03 | Varování |
| Oxidující tuhá látka | Ox. Sol. 1 | GHS03 | Nebezpečí |
|  | Ox. Sol. 2 | GHS03 | Nebezpečí |
|  | Ox. Sol. 3 | GHS03 | Varování |
| Organický peroxid | Org. Perox. A | GHS01 | Nebezpečí |
|  | Org. Perox. B | GHS01 GHS02 | Nebezpečí |
|  | Org. Perox. CD | GHS02 | Nebezpečí |
|  | Org. Perox. EF | GHS02 | Varování |
|  | Org. Perox. G | - | - |
| Látka nebo směs korozivní pro kovy | Met. Corr. 1 | GHS05 | Varování |
| Akutní toxicita | Acute Tox. 1 | GHS06 | Nebezpečí |
|  | Acute Tox. 2 | GHS06 | Nebezpečí |
|  | Acute Tox. 3 | GHS06 | Nebezpečí |
|  | Acute Tox. 4 | GHS07 | Varování |
| Žíravost / dráždivost pro kůži | Skin Corr. 1A | GHS05 | Nebezpečí |
|  | Skin Corr. 1B | GHS05 | Nebezpečí |
|  | Skin Corr. 1C | GHS05 | Nebezpečí |
|  | Skin Irrit. 2 | GHS07 | Varování |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Eye Dam 1 | GHS05 | Nebezpečí |
|  | Eye Irrit. 2 | GHS07 | Varování |
| Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže | Resp. Senns. 1 | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Skin Sens. 1 | GHS07 | Varování |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Muta. 1A | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Muta. 1B | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Muta. 2 | GHS08 | Varování |
| Karcinogenita | Carc. 1 | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Carc. 1A | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Carc. 1B | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Carc. 2 | GHS08 | Varování |
| Toxicita pro reprodukci | Repr. 1A | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Repr. 1B | GHS08 | Nebezpečí |
|  | Repr. 2 | GHS08 | Varování |
|  | Lact. | - | - |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | STOT SE 1 | GHS08 | Nebezpečí |
|  | STOT SE 2 | GHS08 | Varování |
|  | STOT SE 3 | GHS07 | Varování |
| Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expozice | STOT RE 1 | GHS08 | Nebezpečí |
|  | STOT RE 2 | GHS08 | Varování |
| Nebezpečný při vdechnutí | Asp. Tox. 1 | GHS08 | Nebezpečí |
| Nebezpečný pro vodní prostředí | Aquatic Acute 1 | GHS09 | Varování |
|  | Aquatic Chronic 1 | GHS09 | Varování |
|  | Aquatic Chronic 2 | GHS09 | - |
|  | Aquatic Chronic 3 | - | - |
|  | Aquatic Chronic 4 | - | - |
| Nebezpečný pro ozonovou vrstvu | Ozone | GHS07 | Varování |

Grafické symboly nebezpečnosti

| GHS01 | GHS02 | GHS03 |
| --- | --- | --- |
| GHS04 | GHS05 | GHS06 |
| GHS07 | GHS08 | GHS09 |

Zkratky jednotlivých tříd  - vždy v angličtině – nepřekládají se

| Třída nebezpečnosti | Kód třídy a kategorie nebezpečnosti |
| --- | --- |
| Výbušnina | Unst. Expl. Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Expl. 1.5 Expl. 1.6 |
| Hořlavý plyn Chemicky nestálý plyn | Flam. Gas 1 Flam. Gas 2 Unst. Gas A Unst. Gas B |
| Hořlavý aerosol Nehořlavý aerosol | Aerosol 1 Aerosol 2 Aerosol 3 |
| Oxidující plyn | Ox. Gas 1 |
| Plyny pod tlakem | Press. Gas (*) |
| Hořlavá kapalina | Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 |
| Hořlavá tuhá látka | Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 |
| Samovolně reagující látka nebo směs | Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G |
| Samozápalná kapalina | Pyr. Liq. 1 |
| Samozápalná tuhá látka | Pyr. Sol. 1 |
| Samozahřívající se látka nebo směs | Self-heat. 1 Self-heat. 2 |
| Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny | Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 |
| Oxidující kapalina | Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 |
| Oxidující tuhá látka | Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 |
| Organický peroxid | Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G |
| Látka nebo směs korozivní pro kovy | Met. Corr. 1 |
| Akutní toxicita | Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 |
| Žíravost / dráždivost pro kůži | Skin Corr. 1 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Eye Dam 1 Eye Irrit. 2 |
| Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže | Resp. Senns. 1 Skin Sens. 1 |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 |
| Karcinogenita | Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 |
| Toxicita pro reprodukci | Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 |
| Toxicita pro specifické cílové orgány- opakovaná expozice | STOT RE 1 STOT RE 2 |
| Nebezpečný při vdechnutí | Asp. Tox. 1 |
| Nebezpečný pro vodní prostředí | Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 |
| Nebezpečný pro ozonovou vrstvu | Ozone |