Expoziční scénář formát (1) týkající se použití prováděných pracovníky

Název expozičního scénáře číslo CdS GES-1: Průmyslové použití CdS při výrobě přípravků, důkladným promísením, v suchém stavu nebo v rozpouštědle, výchozích surovin s možným lisováním, granulováním, sušením nebo slinováním, s možným následným balením.

SU: 3, 10 SU 3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních SU 10: Formulace [směšování] přípravků a/nebo jejich nové balení (kromě slitin) PROC: 1, 2, 3, 4, 5, 8b, 9, 13, 14, 15, 22, 26 PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. PROC2: Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). PROC3: Použití v rámci uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). PROC4: Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší možností expozice. PROC5: Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo významný kontakt). PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. PROC9: Přeprava látky nebo přípravku do malých nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). PROC13: Úprava předmětů máčením a poléváním. PROC14: Výroba přípravků nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací. PROC15: Použití jako laboratorního reagentu. PROC22: Potenciálně uzavřené zpracovatelské procesy s minerály/kovy za zvýšené teploty. Průmyslové zařízení. PROC26: Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. PC: neaplikovatelné (vše) AC: neaplikovatelné ERC: 1, 2, 6a ERC1: Výroba látek ERC2: Formulace přípravků ERC6a: Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)

Přispívající scénář (1) řídící environmentální expozici pro průmyslové použití CdS při výrobě přípravků důkladným promísením, v suchém stavu nebo v rozpouštědle, výchozích surovin s možným lisováním, granulováním, sušením nebo slinováním, s možným následným balením.

V popsaném procesu se CdS: - Po dodání vyjme z obalu a uskladní v silech. - Extrahuje ze sila, nadávkuje a spolu s dalšími činidly přidá do mísicí nádrže. Mísení probíhá po dávkách nebo nepřetržitě podle předpisu pro danou výrobu. Mísení probíhá v uzavřené nádrži/komoře. - Přípravek (ve formě suché nebo vlhké (rozpouštědlo/pasta) matrice) se dále používá jako takový nebo je balen pro další úpravu/použití.

Charakteristika produktu

CdS se používá v minimální čistotě 80 %; vyšší stupně (>95 %) jsou obvyklé.

Použitá množství

maximum 10 tun/rok;

Četnost a délka použití

Nepřetržitá výroba je považována za nejhorší případ. Použití nemusí být nepřetržité; tento fakt je třeba vzít do úvahy při stanovování expozice.

Environmentální faktory neovlivněné kontrolou rizik

Výchozí pro všeobecný scénář: 18 000 m3/den, není-li uvedeno jinak

Další dané provozní podmínky ovlivňující environmentální expozici

- Veškeré kroky zahrnující jakoukoli potenciální expozici vůči CdS se provádějí v řízeném prostředí chráněném účinnými filtry s kontrolovaným výkonem, s ověřenou účinností odstranění submikronových částic více než 99,9 %. Účinnost, rychlost průtoku a pokles tlaku ve filtrech jsou nepřetržitě sledovány. - Výrobní prostředí je zcela chráněno automatickými systémy detekce a hašení požáru. - Chemické skladování je v rámci chráněného, odděleného místa s kontrolovanou sekundární nádobou. - Vzdušné emise procházejí před vypuštěním do ovzduší účinnými filtry. - Odpadní voda se čistí nejmodernější technologií srážením, filtrací, iontovou výměnou, neutralizací a plně kontrolovaným systémem vypouštění dávky. - Veškeré zbytky obsahující Cd jsou recyklovány.

Technické podmínky a opatření na úrovni procesu (zdroj) k zamezení úniku

- Ohrazené procesy a uzavřené okruhy všude tam, kde je to možné. - Ventilace s místním odsáváním u pecí a dalších pracovišť s možným hromaděním prachu, zařízení na zachytávání a odstraňování prachu. Filtrace technologického vzduchu před vypuštěním mimo budovu. - Kde je to vhodné, výslednou technologickou vodu je třeba před vypuštěním specificky čistit. - Dávkovací a balicí operace probíhají pod speciální ventilační digestoří. - Tekutý produkt je držený v jímkách pro zabránění náhodných úniků/shromáždění uniklé látky, na kyselé roztoky se používají alkálie.

Technické podmínky a opatření na místě ke snížení/omezení vypouštění, vzdušných emisí a úniků do půdy

- Postupy čištění odpadních vod na místě lze použít k zamezení úniků vody (je-li aplikovatelné), např. chemické srážení, sedimentace a filtrace (účinnost až 99,98 %). - Opatrné používání kyselých roztoků. - Držení tekutého produktu v jímkách pro zabránění náhodných úniků/shromáždění uniklé látky. - Vzdušné emise jsou regulovány pomocí pytlových filtrů nebo jiných zařízení k omezení emisí do ovzduší, např. látkových (nebo pytlových či kazetových) filtrů (účinnost přesahující 99,9 %), odsiřovacích zařízení (účinnost přesahující 99 %). To může vytvořit podtlak v budově. - Vzdušné emise jsou pravidelně monitorovány. Účinnost, rychlost průtoku a pokles tlaku ve filtrech jsou nepřetržitě monitorovány.

Organizační opatření k zamezení/omezení úniků z pracoviště

- Zamezování a omezování emisí je obecně zajišťováno zavedením integrovaného řídicího systému, např. ISO 9000, řady ISO 1400X nebo podobného, kde je to použitelné, a souladem s IPPC. - Takový řídicí systém by měl zahrnovat obecné postupy průmyslové hygieny, např.: - informování a školení pracovníků, - pravidelné čištění zařízení a podlah, - postupy kontroly a údržby procesů. - Úprava a kontrola látek vypouštěných do ovzduší a spalin (výroba & hygiena) podle národních nařízení. - Soulad se SEVESO 2, je-li aplikovatelné.

Podmínky a opatření týkající se komunální čističky odpadních vod

- Je-li aplikovatelné: výchozí velikost, není-li uvedeno jinak.

Podmínky a opatření týkající se externí úpravy odpadu k odstranění

- Všechen nebezpečný odpad (vznikne-li) musí být odstraněn autorizovanými firmami podle evropské a národní legislativy.

Podmínky a opatření týkající se externí regenerace odpadu

- Vedlejší produkty vznikající během procesu se buď recyklují, interně nebo externě, nebo dále zpracovávají jako odpad v souladu s legislativou o odpadech. - Uživatelé kadmiových sloučenin musejí upřednostňovat recyklaci vysloužilých produktů, například průmyslové dobíjecí niklkadmiové baterie – zdaleka nejvýznamnější aplikace v Evropě – se sbírají, upravují a recyklují. - Uživatelé kadmiových sloučenin musejí co nejvíce omezit odpad obsahující kadmium, podporovat recyklaci a zbývající odpad odstraňovat v souladu s nařízením o odpadech.

9.1.2.2. Přispívající scénář (2) řídící expozici pracovníků pro průmyslové použití CdS při výrobě přípravků důkladným promísením, v suchém stavu nebo v rozpouštědle, výchozích surovin s možným lisováním, granulováním, sušením nebo slinováním, s možným následným balením.

CdS se používá při výrobě přípravků důkladným promísením výchozích surovin, s následným přímý použitím balení přípravku. Tento proces charakterizuje několik různých průmyslových použití.

Charakteristika produktu

- Koncentrace CdS ve směsi může dosahovat širokého rozmezí (≤ 5 až > 25 %) v závislosti na aplikaci. - Přípravek může mít pevnou nebo kapalnou formu. - Je-li přípravek v pevném stavu, může to být ve formě a) prášku, b) skla nebo c) granulí. V práškové formě je v nejhorším případě charakteristický vysokou prašností.

Použitá množství

Max. 10 tun/rok = 0,05 t/den v závislosti na aplikaci

Četnost a délka použití/expozice

Jako počáteční bod jsou uvažovány osmihodinové směny (výchozí nejhorší případ); je třeba zdůraznit, že skutečná délka expozice může být kratší. Tento fakt je třeba vzít do úvahy při stanovování expozice.

Lidské faktory neovlivněné kontrolou rizik

Nezakryté části těla: (možná) obličej

Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků

- skokové zvýšení teploty (~= 100 °C) je vzácné, - veškeré procesy prováděné uvnitř v uzavřených prostorách.

Technické podmínky a opatření na procesní úrovni (zdroj) k zamezení úniku

- Ohrazené procesy a uzavřené okruhy všude tam, kde je to relevantní a možné. - Ventilace s místním odsáváním u pecí a dalších pracovišť s možnou tvorbou prachu, zařízení na zachytávání a odstraňování prachu (účinnost filtrů přesahující 99,9 %). - Tekutý produkt držený v jímkách pro zabránění náhodných úniků/shromáždění uniklé látky.

Technické podmínky a opatření k omezení rozptylu od zdroje směrem k pracovníkovi

- Ventilační systém s místním odsáváním (vysoká účinnost 90-99,97 %). - Cyklony/filtry (pro minimalizaci prachových emisí): účinnost až 90 % (cyklony), až 85 % (prachové filtry), až 99,9 % (dvoustupňové kazetové filtry). - Ohrazené procesy, zejména v sušících/kalcinačních/ balicích jednotkách. - Omezování prachu: v ovzduší pracoviště (statické nebo individuální) je třeba měřit prach a kadmium v prachu podle národních nařízení. - Zvláštní pozornost věnovat sestavení a údržbě čistého pracovního prostředí, např. pomocí: - čištění provozního zařízení a dílny; - zavedení balení „pro snadné použití“; - skladování hotových výrobků s CdS v těsně uzavřených baleních v uzavřených budovách. (Viz též pomocný dokument „Řízení rizik týkajících se chronické pracovní expozice vůči kadmiu a jeho sloučeninám”, část II, oddíl 1 (ICdA 2006).)

Organizační opatření k zamezení/omezení úniků, rozptýlení a expozice

Ochranu pracovníků v průmyslu využívajícím kadmium lze docílit systematickým zaváděním pečlivě navrženého postupného systému kontroly rizik, vytýčením opatření na kontrolu expozice pracovníků a kombinací opatření expozice a účinku. Systém je zaměřený na prevenci expozice a ochranu proti časným projevům (subklinického) účinku na úrovni kritického orgánu – ledvin. Systém je detailně popsaný v oborovém pomocném dokumentu „Řízení rizik týkajících se chronické pracovní expozice vůči kadmiu a jeho sloučeninám“ (IcdA 2006). V podstatě zahrnuje dvě fáze opatření: 1) Kontrolu koncentrace Cd v ovzduší pracoviště Nejprve jsou podniknuta technická opatření pro zajištění souladu s indikativní hodnotou EU (i-)OEL 4 μg vdechnutelného Cd/m3 navrženou SCOEL v souladu s čl. 3 směrnice 98/24/ES (2009). Tato hodnota i-OEL převzata jako DNEL; soulad s i-OEL je povinný, nejsou-li podniknuta žádná jiná opatření ohledně expozice a účinku kadmia (viz popis níže). Hodnota OEL 4 μg Cd/m3 platí pro kadmium a jeho sloučeniny obecně, není-li doložena omezená rozpustnost dané sloučeniny kadmia. Celková/vdechnutelná frakce odpovídající vdechnutelné frakci je funkcí velikosti částic vdechnutých částic. 2) Individuální lékařské sledování parametrů expozice a účinku Při práci s kadmiem, zejména pokud nelze zajistit důsledný soulad s i-OEL, se ochrana pracovníka obecně zajistí doplňujícími opatřeními na omezení rizik a souladem s mezními hodnotami biologických ukazatelů na individuální úrovni. Tato opatření zahrnují kombinaci následujícího: - osobní ochrana dýchacích cest a hygienická opatření, jsou-li patřičná (podrobnosti viz oddíl „Podmínky a opatření týkající se vyhodnocení ochrany osob, hygieny a zdraví” níže); - lékařské sledování pracovníka zahrnující pravidelné měření biologických ukazatelů expozice a účinku: - expozice: měření kadmia v moči (μg Cd/g kreatininu) a/nebo kadmia v krvi (μg Cd/l) pro stanovení integrované systémové expozice osoby; - účinek: měření časných (subklinických) ukazatelů tubulární (ledvinové) dysfunkce. Zavedené biologické ukazatele pro účinek kadmia jsou např. β-mikroglobulin (β2-MG) a proteoin vázající retinol (RPB). Specifický lékařský dohled (podrobnosti viz CdA 2006 – část II, oddíl 4) doplňuje podniknutá technická a hygienická opatření. Zahrnuje expozici všemi možnými cestami určením tělesného zatížení kadmiem a stanovuje časné biologické ukazatele (subklinického) renálního účinku. Jako takový zajišťuje, že riziko expozice pracovníků vůči kadmiu je zcela pod kontrolou. Úroveň obecného lékařského sledování - Cd-U ≤ 2 μg Cd/g kreatininu (C). Jedná se o konzervativní práh založený na studiích široké populace, jak je popsáno v části 5.6.2. V této situaci pracovník podstupuje obecné lékařské sledování (doplňkový ukazatel: Cd-B ≤ 5 μg Cd/L). Nad rámec správného zavedení obecných hygienických postupů a lékařského dohledu se nevyžaduje žádné další zvláštní opatření. Akční úroveň - 2 < Cd-U ≤ 5 μg Cd /g kreatininu: Zóna akční úrovně. Tato zóna je definována prahem založeným na studiích na pracovišti, jak je popsáno v části 5.6.2. Pozorování hodnot Cd-U (nebo Cd-B) v této „akční“ zóně spouští (doplňkové spuštění: 5 μg Cd/l < Cd-B ≤ 8 μg Cd/l) individuální sledování pracovníka, pro které je charakteristické: - systematické a časté sledování expozice měřením Cd-U (doplňková analýza: Cd-B), kombinované s individuální analýzou a sledováním hygienického chování; - pravidelné měření biologických ukazatelů časné renální dysfunkce (např. beta-2 mikroglobulin (B2-M) nebo protein vázajícího retinol (RBP). Když se pracovník přesune do tohoto pásma akční úrovně, závodní lékař a závodní hygienický tým prověří příčinu zvýšené expozice (analýza pracoviště s přihlédnutím k identifikaci možných úniků látky, analýza souladu s hygienickými postupy a pohovor s pracovníkem za účelem stanovení dalších možných příčin, např. v důsledku současné nebo předchozí expozice, v důsledku hygienického chování). Na základě výsledků programu individuálního lékařského pozorování jsou provedena následující manažerská opatření: - Pracovník zůstává v akční zóně: Pokud hodnoty Cd-U (Cd-B) nepostupují dále směrem k prahu a biologické ukazatele zůstávají stabilní a pod referenční hodnotou (např. 300 μg/g kreatininu pro β2-MG a RBP), pracovník zůstane na pracovišti. Jsou podniknuta odpovídající dodatečná hygienická opatření a striktně pokračuje lékařské sledování. - Pracovník je přemístěn z expozice: - pokud Cd-U > 5 μg Cd/g kreatininu (nebo Cd-B > 8 μg/l); a/nebo - pokud biologické ukazatele přesahují referenční hodnoty či vykazují trvalé zvyšování, čímž by se mohly přiblížit k referenčním hodnotám. Výše nastíněný manažerský postup se vztahuje na pracovníky, kteří do průmyslu využívajícího kadmium vstoupili poměrně nedávno. Pracovníci, kteří v tomto průmyslu pracují již dlouho, byli v minulosti vystaveni zvýšeným hodnotám kadmia a mohou vykazovat např. úroveň Cd-U přesahující 5 μg/gC v důsledku expozice v minulosti. Dohlížející lékař tyto osoby pečlivě vyhodnotí, se zaměřením na biologické ukazatele. Ve všech případech, kdy hodnoty biologických ukazatelů přesáhnou referenční hodnoty biologických ukazatelů nebo se k nim přiblíží, bude pracovník z místa expozice přemístěn. Kromě výše uvedeného je třeba zavést také obecné programy průmyslové hygieny, jak vyžaduje směrnice EU 98/24/ES na ochranu pracovníků před chemickými činidly a další uvedené systémy nejlepších postupů: poznámky IPPC-BREF, BIMSCH nebo odpovídající, ICH-Q7, FAMI-QS, ISO9000, ISO 13.100 nebo podobné: - obecné postupy průmyslové hygieny; - kolektivní ochranná opatření a použití výstražných a bezpečnostních značek; - minimalizace počtu pracovníků, u nichž došlo nebo by mohlo dojít k expozici; - čistota pracoviště: vytvoření, sepsání a zavedení postupů pro zajištění čistoty na pracovištích, v pracovních sekcích, v dopravních a skladovacích prostorech, v horních prostorech, stavebních objektech a různých vodorovných plochách, ve vzduchovém sacím potrubí; - postupy pro kontrolu procesů.

Podmínky a opatření týkající se vyhodnocení ochrany osob, hygieny a zdraví

Výše popsané zavádění systému řízení rizik je třeba striktně sledovat. Individuální ochranná opatření se používají dle podrobného popisu v pomocném dokumentu „Řízení rizik týkajících se chronické pracovní expozice vůči kadmiu a jeho sloučeninám”, část II, oddíly 2, 3, 4 (ICdA 2006), a zahrnují např.: - Používání rukavic a ochranného oděvu je povinné (účinnost ≥ 90 %). - Ochrana dýchacích cest (dýchací přístroj) není při normálním zacházení nutná. Hrozí-li nebezpečí překročení hodnot OEL/DNEL, je nutné použít např.: - - polomasku s prachovým filtrem P1 (účinnost 75 %), - - polomasku s prachovým filtrem P2 (účinnost 90 %), - - polomasku s prachovým filtrem P3 (účinnost 95 %), - - masku s prachovým filtrem P1 (účinnost 75 %), - - masku s prachovým filtrem P2 (účinnost 90 %), - - masku s prachovým filtrem P3 (účinnost 97,5 %). - Oči: bezpečnostní brýle jsou nepovinné. - Zavést nejlepší postupy kolektivní a individuální hygieny v souladu s články 5 a 8 směrnice 98/24/ES: Informování a školení pracovníků a jejich personálu a přímých nadřízených zaměřené na dobré hygienické chování. Průmyslová praxe ukázala, že při nízkých úrovních průmyslové expozice kadmiu, jako např. při úrovni i-OEL, je zavedení a dodržování postupů průmyslové hygieny důležité pro zajištění plné kontroly expozice. Takové hygienické postupy musejí pokrývat všechny aspekty pracovního dne a zahrnují např.: - Zajištění školení o rizicích plynoucích z expozice vůči látce při přijímání pracovníků a poté pravidelně opakované. - Poskytnutí pracovních oděvů a zajištění jejich výměny v odpovídajících intervalech (týdně nebo denně) a odpovídajícího používání. - Šatny s odpovídající dispozicí (tři části: vstup, sprchy, východ k pracovišti s uzamykatelnými skříňkami). - Poskytnutí svačiny a nápojů a zajištění jejich konzumace ve vyhrazených prostorech oddělených od hlavního pracovního prostoru. - Vyvinutí odpovídajících postupů zajišťujících, že se látka nedostane do těla prostřednictvím jídla (umývání rukou, částečné svléknutí pracovního oděvu před jídlem, atd.). - Striktní oddělení pracoviště a dalších prostor v závodu, včetně převléknutí oděvu. - Zajištění používání sprchy na konci směny. - Zákaz kouření na pracovišti. - Zákaz plnovousů a knírů.

Stanovení expozice a charakterizace rizik

1. Životní prostředí

Použití CdO při výrobě baterií a barviv lze pro tento scénář využít jako nejhorší případ (množství obsaženého CdO je mnohem vyšší než množství CdS). Stanovení rizik pro Cd a CdO (ECB 2008) stanovilo rizika týkající se CdO v bateriích a barvivech na základě uvedených údajů, shrnutých v tabulce níže. Tyto informace jsou doplněny o novější údaje o stejným procesech, jsou-li k dispozici (charakterizace rizik v tabulce níže, stanovení expozice v následné tabulce).

Charakterizace environmentálních rizik pro průmyslové použití CdO (jako nejhorší případ pro CdS) jako složky pro výrobu přípravků pro následné použití.

| RA Cd/CdO | PEC/PNEC* voda | Cadd/PNEC* sediment (PEC/PNEC)**** | PEC/PNEC* půda | PEC/PNEC STP* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba baterií (cfr RA Cd/CdO) 1) RA (data 1999-2000) Závod 1 (1999) Závod 2 (2000) Závod 3 (2000) Závod 4 (2000) Závod 5 (2000) | Faktor rizika 0.63 0.79 0.63 0.94 0.58 | Faktor rizika(DF=1000) 0.2 2.3 2.3 3.4 0 |  | Faktor rizika 0.95 není relevantní není relevantní není relevantní 0.005 |
| 2) RA (Data z 2002) Závod 1 Závod 2 Závod 3 | 0.77 0.69 0.76 | 2.0 (3.2) 1.2 (2.4) 2.0 (3.1) |  | není relevantní není relevantní není relevantní |
| Nejnovější data Výroba baterií Firma 1 Firma 2 (moře) Firma 3 Firma 4 | 0.45** 0.09 0.44 0.48 | (0.29) (0.27) (0.17) (0.74) | 0.82 0.82 0.82 0.82 | není relevantní není relevantní není relevantní není relevantní |
| Výroba pigmentů 1)RA (data z 1996) Závod A Závod B Závod C Závod D Závod E | 1.4 0.6 0.8 0.8 0.6 | 8.2 0 3.3 1.7 0.0 | 0.5** 0.5** 0.5** 0.5** 0.5** | nevztahuje se*** |
| 2)RA (Data z 2003) Závod A Závod B Závod C | 1.98 0.61 1.32 | 15.1 0.4 8.0 | 0.5** 0.5** 0.5** |  |
| Nejnovější data Výroba pigmentů Firma 1 (2010) | 0.45 | 0.17 | 0.82 | nevztahuje se |

| RA Cd/CdO | PEC/PNEC* voda | Cadd/PNEC* sediment (PEC/PNEC)**** | PEC/PNEC* půda | PEC/PNEC STP* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd stabilizovaný 1)RA (Data z 1996) (Dokumentované ředění odpadních vod) Závod F Závod H Závod J Závod L Závod M | 0.44 0.46 0.44 0.44 0.44 | 0.0 (0.17)** 1.5 (0.51) 0.0 (0.17)** 0.0 (0.17)** 0.0 (0.17)** |  |  |
| ((Dokumentované ředění odpadních vod)) Závod G Závod I Závod K | 1.5 0.7 3.6 | 10.0 0.7 32.7 |  |  |
| 2)RA (data z 2002) Závod 1 Závod 2 Závod 3 | 0.58 0.48 0.48 | 0.02 (0.32) 0.4 (0.81) 0.4 (0.81) |  |  |

* Poměry rizik jsou ty uvedené ve stanovení rizik, tj. s hodnotami PNEC odvozenými ve stanovení rizik.

** Hodnota PEC/PNEC celkem se vztahovala k regionálním vstupům.

***Bez emisí do čistírny odpadních vod mimo dané místo.

****Hodnoty PEC/PNEC přepočítané, včetně aktualizované regionální hodnoty PEC.

Stanovení expozice pro průmyslové použití CdO (jako nejhorší případ pro CdS) pro výrobu vlhkých nebo suchých přípravků na základě nedávno uvedených expozičních údajů.

|  | PEC voda (μg Cd/l) | PEC sediment mg Cd/kgDW) | PEC soil (mg Cd/kgDW) | PEC STP (mg Cd/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výroba baterií Firma 1 Firma 2 (moře) Firma 3 Firma 4 | 0.09 0.1 0.08 0.09 | 0.52 0.17 0.3 1.33 | 0.74 0.74 0.74 0.74 | nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se nevztahuje se |
| Výroba pigmentů Firma 1(2010) | 0.083 | 0.3 | 0.74 | nevztahuje se |

Diskuse: Na základě informací o stanovení rizik (do roku 2002) bylo sledováno riziko pro vodní prostředí v několika závodech a sektorech (především sedimenty), s výjimkou kadmia ve stabilizátorech tam, kde byly použity doložené faktory zředění.

Novější naměřená data ukazují, že ze směsí obsahujících CdO ve výrobě baterií a barviv riziko pro životní prostředí nehrozí. Přípravky obsahující CdO pro stabilizátory se již nevyrábějí.

Závěr: Jelikož podobné procesy s CdO lze považovat za nejhorší případy s CdS, závěr je takový, že riziko pro životní prostředí z důvodu použití CdS v přípravcích nehrozí za předpokladu, že jsou aplikována opatření řízení rizik, jak popsáno v tomto scénáři.

Výpočet lokální expozice – korekce biologické dostupnosti

Lokální expozici v daném místě lze vypočítat specificky pomocí tabulky v excelu, kterou připravilo Arche (viz „tools (nástroje)” on http://www.reach-cadmium.eu/).

Korekce biologické dostupnosti lze dále integrovat do stanovení expozice, jsou-li doloženy environmentální parametry potřebné k výpočtům.

- Pro stanovení rizika pro vodu lze korekci biologické dostupnosti aplikovat tehdy, je-li doložena tvrdost nebo koncentrace Ca pro vodní recipient. Hodnoty PNEC byly definovány jako funkce tvrdosti vody (H) následovně:

  - H ≤ 40 mg CaCO3/l: 0,08 μg/l;

  - H = 40 - <50 mg CaCO3/l: 0,08 μg/l;

  - H = 50 - <100 mg CaCO3/l: 0,09 μg/l;

  - H = 100 - <200 mg CaCO3/l: 0,15 μg/l;

  - H = ≥ 200 mg CaCO3/l: 0,25 μg/l;

  - Možný zmírňující účinek rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a dalších vodních parametrů na biologickou dostupnost Cd ve vodě vyžaduje další prostudování. Nejsou-li lokální hodnoty tvrdosti vody známé, měla by být použita generická hodnota PNEC (0,19 μg rozpuštěného Cd/l). Regionální údaje o tvrdosti lze použít jako alternativu, vždy ale obezřetně.

- Korekce biologické dostupnosti pro sedimenty nebyla provedena. Na základě vysoké afinity Cd k sulfidové frakci v sedimentu a toho, že frakce sedimentu AVS obvykle značně převyšuje koncentraci Cd, se předpokládá, že většina Cd v sedimentu bude obecně vázaná na sulfidovou frakci v sedimentu a jako taková nebude biologicky dostupná. Upřesnění lokální biologické dostupnosti Cd lze provést, jsou-li doloženy lokální koncentrace AVS/SEM. Biologicky dostupná frakce Cd je dána odečtením lokální AVS od lokální SEM-Cd.

- Korekce biologické dostupnosti Cd pro půdu nebyla dosud provedena.

2. Pracovníci

Pracovní expozice (inhalačně a dermálně) CdS a vyrobenému přípravku CdS může nastat v důsledku manipulace s práškovými materiály, emisí z pecí a z částí výrobního procesu, kdy je sloučenina kadmia již vytvořená. Balení, opětovné zabalení vyrobené sloučeniny kadmia do pytlů, velkých pytlů nebo naložení do cisteren může vést ke kontaminaci zařízení a expozici (přímé nebo nepřímé) pracovníků.

- Může dojít k plicní absorpci, ale většina materiálu uloženého v hlavě a tracheobronchiální oblasti se rychle přemístí do zažívacího a trávicího traktu a část se v něm absorbuje.

- Dermálnímu kontaktu s rukama lze zabránit povinným použitím rukavic.

Expozice pracovníků pro tuto činnost nebyla určena ve stanovení rizik v EU, avšak výroba baterií a barviv zahrnuje podobné výrobní kroky. Nové expoziční údaje z těchto oborů, v nichž se využívá CdO, jsou použita ke stanovení expozice pracovníků pro tento scénář jako nejhorší případ, s ohledem na vyšší množství použitého CdO a vyšší rozpustnost CdO ve srovnání s CdS.

Pracovní expoziční údaje z průmyslového použití CdO (jako nejhorší případ pro CdS) pro výrobu dalších kadmiových sloučenin při výrobě baterií a barviv.

|  | Cd ve vzduchu na pracovišti (μg/m3) celkem vdechnutelné | Cd ve vzduchu na pracovišti (μg/m3) respirační | Cd-U (μg Cd/gC) | Cd-B (μg Cd/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nejnovější data |  |  |  |  |
| Výroba NiCd baterií (2008) Závod 1 (S-O) Závod 2 (S-F) Závod 3 (S-N) Závod 4 (S-B) Závod 5 (H) |  |  | počet pracovníků s Cd-U<2μg/gC 202/214 <2 (94%) 29/91 <2 (32%) 59/215 <2 (27%) 130/182 <2 (71%) 50/54 <2 (93%) | Nr Cd-B < 5 μg/l 444/449 < 5 (99%) / 124/182 (68%) 180/182 (99%) / |
| Závod (S-O) (2009) - Příprava aktivního materiálu) - deska část a - deska část b - deska část c - deska část d - deska část e - deska část f - elektroda část 1 - elektroda část 2 | 93.5 3.6 1.2 10.1 8 4.3 5.5 1 1 | 81 0.9 0.9 0.6 1.2 0.7 1.2 0.3 0.4 |  |  |
| Závod 1 (S-O) (2010) - Příprava aktivního materiálu) - deska část a - deska část b - deska část c - deska část d - deska část e - deska část f - elektroda část 1 - elektroda část 2 | 8.5 0.5 / 0.5 6.6 0.9 0.6 / / | 1.5 0.5 / 0.4 0.3 0.6 0.3 / / |  |  |
| Závod 3 (S-N) -2007 -2008 -2009 | 7 4.3 4.6 | / / / |  |  |
| Závod 4 (S-B) -frittage -impregnace -enduction PBE -lab -řezání A -řezání T -elementy A -elementy I -Electrical platf -montáž A -montáž VE -montáž F | <2.2 4.8 1.9 2.0 2.2 3.7 2.7 1.8 <2.1 <2.11 1.9 <2.1 | / <1.3 <2.2 / <2.4 / <2.5 <2.5 / / / / |  |  |
| Závod 6 (2008) |  |  | 93 | / |
| výroba pigmentů Závod 1 Závod 2 |  |  | Nr Cd-U<2μg/gC 40/51 <2 (78%) 20/33 <2 (61%) | Nr Cd-B < 5 μg/l 47/51 < 5 (>90%) 29/34 < 5 (85%) |

Závěr: Na základě nedávno naměřených údajů nehrozí pracovníkům žádné riziko pro tento scénář, za předpokladu, že jsou aplikována opatření řízení rizik, jak popsáno v tomto scénáři.